Snabbguide – Klockringning

Instruktion för klockringning – CC Kyrka

CC Kyrka har möjlighet att styra tre olika typer av klockringningar:

- Enkel slutning: ett läge är på och ett annat är av.

- Pulserande styrning: start och stopp med samma signal.

- Separata pulserande signaler: som pulserande signal men start- och stoppsignal är åtskilda.

Upp till fyra olika klockor eller signaler (exempelvis luckor) kan styras. Alla funktioner kan även startas direkt via mobilsidan.

Steg för manuellkörning

- Aktivera manuellkörning:

  - Gå till menyn Inställningar i CCK (tryck in Vänster + Höger samtidigt i grundmenyn).

  - Ange accesskod: 1111 (genom att trycka höger och upp flertalet gånger tills accesskod visar 1111, sedan trycka vänster)

  - Aktivera manuellkörning under menyn Manuell längre ner från raden accesskod.

  - Tryck höger på raden aktivera och tryck upp 1 gång för Tidsbegr som hoppar ur manuellt läge efter 20 minuter inaktivitet. Genom att sätta Aktivera till Till så är manuell meny aktiv tills manuell meny inaktiveras igen eller omstart av styrskåp.

- Testa funktioner:

  - Klockringning: Testa utgångarna och kontrollera att klockorna fungerar som avsett. Varje klocka är numrerad till 1–4, sedan beroende på styrsätt kan Start/stopp-signal antingen vara kombinerad eller separerad. Vid kombinerad signal benämns funktionen som till exempel Klocka 1A, vid separerad finns även en Klocka 1B för att stoppa ringningen. För att aktivera signal, flytta ner till önskad signal och tryck höger sedan upp för att sätta signal till Till, när test är klart sätt sedan signal igen till Från.

- Avsluta manuellkörning innan nästa provpunkt. Genom att sätta Aktivera till Från.

Steg för manuellkörning via mobilsidan

- Testa klockringning via Mobilsidan: Tryck på Klockringning, sedan tryck på klockringning som skall aktiveras genom att trycka på reglaget. Efter att testad klocka Sedan trycka på reglaget igen för att stänga av klockorna.

Viktigt att tänka på

Manuellkörning – Kom ihåg!

Vid manuellkörning, glöm inte att avsluta manuellkörning när testerna är färdiga. Detta kan göras på två sätt:

- Inaktivera manuellkörning i menyn för manuell körning genom att sätta Aktivera till Från.

- Starta om styrskåpet.